Общество с ограниченной ответственностью «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

сельского поселения Максимовский сельсовет

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Том I

Положение о территориальном планировании

Шифр: А-41.664-14 ГП.ПТП

Заказчик: Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

Директор ООО «Архивариус»                       К. Н. Гребенщиков

Магнитогорск

2014 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Генеральный план

Основная часть проекта

Том I шифр А-41.664-14 ГП.ПТП

Положение о территориальном планировании.

Том I.I шифр А-41.664-14 ГП.ОЧП

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. | ГП.ОЧП -1 | 1:25 000 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. | ГП.ОЧП -2 | 1:25 000 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения. | ГП.ОЧП -3 | 1:25 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта Карта границ населенного пункта Карта функциональных зон населенного пункта с.Максимово | ГП.ОЧП -4 | 1:5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта Карта границ населенного пункта Карта функциональных зон населенного пункта д.Верхняя Барабановка | ГП.ОЧП -5 | 1:5 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта Карта границ населенного пункта Карта функциональных зон населенного пункта д.Зирка | ГП.ОЧП -6 | 1:5 000 |

Материалы по обоснованию проекта

Том II шифр А-41.664-14 ГП.ПЗ

Пояснительная записка.

Том II.I шифр А-41.664-14 ГП.МОП

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Карта размещения проектируемой территории в структуре района. | ГП.МОП-1 | 1:500 000 |
| 2 | Карта расположения объектов местного значения поселения. | ГП.МОП-2 | 1:25 000 |
| 3 | Карта использования территории поселения с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий. | ГП.МОП-3 | 1:25 000 |
| 4 | Карта ограничений поселения. | ГП.МОП-4 | 1:25 000 |
| 5 | Карта транспортной инфраструктуры поселения. | ГП.МОП-5 | 1:25 000 |
| 6 | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий поселения. | ГП.МОП-6 | 1:25 000 |
| 7 | Схема размещения проектируемого поселения в районе | ГП.МОП-7 | 1:25 000 |
| 8 | Схемы и планы, отражающие инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с.Максимово | ГП.МОП-7.1 | 1:5 000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих строительных норм и правил государственных стандартов и инструкций.

Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Генеральный план соответствует требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Главный архитектор проекта	 _________________	А.С. Компаниец

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., член САР РФ Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП Архитекторы Инженеры-проектировщики Инженер технического отдела | К.Н. Гребенщиков Е.С. Чернова А.С. Компаниец Е.С. Пудова А.Н. Бодьян Ю.А. Лукьянова А.С. Павлова Е.В. Зверева В.В. Герасина Д.В. Яковлев К.А. Игнатьева А.А. Редьков Д.П. Плотникова |
| --- | --- |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	8

1.1 Планировочная организация территории.	8

1.1.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории	8

1.1.2 Население	9

1.1.3 Жилой фонд	9

1.1.4 Организация системы культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки	10

1.1.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории	11

1.1.6 Зона объектов специального назначения	12

1.1.7 Ландшафтно-рекреационные территории	12

1.2 Зоны с особыми условиями использования территории	13

1.3 Транспортная инфраструктура	17

1.3.1 Внешний транспорт	17

1.3.2 Поселковая улично-дорожная сеть	18

1.4 Инженерная инфраструктура	18

1.4.1 Водоснабжение	18

1.4.2 Водоотведение	19

1.4.3 Газоснабжение	20

1.4.4 Теплоснабжение	20

1.4.5 Электроснабжение	21

1.4.6 Системы связи	21

1.4.7 Инженерная подготовка территории	22

Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения	31

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения	32

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	33

Карта функциональных зон сельского поселения	36

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	37

Приложения

| Приложение А (6 листов) | Границы сельского поселения Максимовский сельсовет Координаты границ |
| --- | --- |
| Приложение Б (2 листа) | Границы населенного пункта с.Максимово Координаты границ |
| Приложение В (4 листа) | Границы населенного пункта д.Верхняя Барабановка Координаты границ |
| Приложение Г (2 листа) | Границы населенного пункта д.Зирка Координаты границ |

ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (Муниципальный контракт № _ от «__» июня 2014 г.) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;

- Водным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ № 242 – ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- ТСН РБ «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» от 13.05.2008 г.

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

При разработке генерального плана сельского поселения использованы следующие материалы:

- топографическая съемка масштаба 1:25000, 1:5000, предоставленная заказчиком;

- схема территориального планирования муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, разработанная ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2012г.;

- техническое задание на разработку документа территориального планирования «Генеральный план сельского поселения Максимовский сельсовет муниципального района  Янаульский район Республики Башкортостан»

- исходные данные, выданные Администрацией муниципального района Янаульский район.

Общая часть

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4) карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов (глава 1);

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов (глава 2).

На картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Расчетные сроки проекта.

Генеральный план содержит прогнозные предложения по возможному оптимистичному развитию территории сельского поселения за расчётный срок. Проектом определено развитие сельского поселения до 2034 года (расчетный срок генплана - 20 лет). Исходный год - 2014г.

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1 Планировочная организация территории.

### 1.1.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

1. Новое жилищное строительство.

Размещение основного объема нового жилищного строительства предусматривается за счет развития к расчетному сроку селитебных территорий в с.Максимово в юго-западном и восточном направлении, д.Верхняя Барабановка в юго-западном направлении. Также развитие жилых территорий предусматривается путем использования свободных площадок в существующей или примыкающей к ней жилой зоне. Проектом предусматривается индивидуальная жилая застройка 1-3-этажными 1-квартирными жилыми домами с приусадебными участками. Также на 1 очередь предусматривается жилая застройка свободных территорий в пределах установленных границ.

с.Максимово

Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в двух условных направлениях. Территория юго-западной окраины условно ограничена: с востока – существующей застройкой, оврагом и ручьем, с севера – общественной зоной, с остальных сторон – границей населенного пункта. Территория восточной окраины условно ограничена: с запада – ручьем, с юга – ул.Гагарина, с юго-востока – автодорогой, с севера – санитарным разрывом промыслового газопровода и границей населенного пункта.

д.Верхняя Барабановка

Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в одном условном направлении. Территория юго-западной окраины условно ограничена: с северо-востока – существующей жилой застройкой, с запада – автодорогой, с остальных сторон – границей населенного пункта.

2. Реконструкция существующей застройки.

Генеральном планом предусматривается мероприятия по упорядочиванию структуры существующей жилой застройки и объектов с охранными и санитарно-защитными зонами производственно-коммунальной зоны, в том числе:

- доведение до санитарного минимума жилой застройки, попадающей в придорожные полосы автомобильных дорог.

### 1.1.2 Население

На расчетный срок постоянное население поселения составит 902 чел. Временное население составит: на 1 очередь – 308 чел., на расчетный срок – 846 чел. Итого на 1 очередь – 1210 чел., на расчетный срок – 1748 чел.

1.1.3 Жилой фонд

Новое жилищное строительство составляет 32,2 тыс. кв.м и предусматривается за счет средств населения и коммерческих организаций. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях.

Структура нового жилищного строительства представлена:

1. Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками - 100%;

Средняя обеспеченность населения жилищным фондом составит 33,0 м2/чел.

1 очередь реализации (до 2024 года)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексной застройки в с.Максимово, д.Верхняя Барабановка.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

3. Реконструкция существующей жилой застройки.

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексной застройки в с.Максимово, д.Верхняя Барабановка.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки для постоянного проживания

| Населенные пункты | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 | Числ. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 |
| с.Максимово | 649 | 27,90 | 18130 | 649 | 33,00 | 21420 |
| д.Верхняя Барабановка | 230 | 28,60 | 6580 | 230 | 33,00 | 7630 |
| д.Зирка | 23 | 48,70 | 1120 | 23 | 48,70 | 1120 |
| Всего | 902 | 35,00 | 25830 | 902 | 38,00 | 30170 |

1.1.4 Организация системы культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки

Проектом предусматривается:

- доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания до нормативной;

- развитие социальной инфраструктуры (строительство культурно-досуговых, торгово-развлекательных и физкультурно-оздоровительных учреждений);

- развитие общепоселенческого и общепоселкового центра в с.Максимово;

- развитие общепоселкового центра в д.Верхняя Барабановка.

Учреждения повседневного пользования и первичного обслуживания - торговли, общественного питания, коммунально-бытовые - предполагается рассредоточить по территории районов и микрорайонов так, чтоб охватить все группы жилых домов. Эти объекты предполагается расположить преимущественно в центральной части населенных пунктов и микрорайонов отдельностоящими.

Предприятия по обслуживанию транспортных средств: 1 СТО на 2 поста, 1 СТО на 1 поста. Предприятия предполагается разместить в зоне производственно-коммунальных объектов и СЗЗ от этих предприятий вдоль основных транспортных потоков.

1 очередь реализации (до 2024 года)

1. Разработка проектно-сметной документации и  реконструкция в с.Максимово:

- клуба до 310 мест;

- библиотеки до 13 тыс.ед.хранения и до 10 мест.

2. Разработка проектно-сметной документации и  реконструкция в д.Верхняя Барабановка:

- общеобразовательной школы до 35 мест.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство в с.Максимово:

- одного реабилитационного центра;

- молочной кухни на 324 порций в сутки;

- раздаточного пункта молочной кухни на 24 кв.м. на ребенка;

- аптеки торговой площадью 15 кв.м.;

- внешкольного учреждения на 15 мест;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне площадью 75кв.м.;

- спортивного зала общего пользования площадью пола 75кв.м.;

- одной мечети;

- магазина непродовольственных товаров торговой площадью 175 кв.м..

4. Разработка проектно-сметной документации и строительство в д.Верхняя Барабановка:

- одного детского садика на 10 учащихся;

- магазина продовольственных товаров торговой площадью 70 кв.м.;

- магазина непродовольственных товаров торговой площадью 150 кв.м.;

- предприятие общественного питания на 30 мест;

- предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места.

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство в с.Максимово:

- пожарного депо;

- горнолыжной базы;

- магазина продовольственных товаров торговой площадью 95 кв.м.;

- предприятие общественного питания на 45 мест;

- предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места;

- бани на 15 мест;

- одного отделения сберегательного банка;

- одного пункта охраны порядка;

- один объект жилищно-эксплуатационной организации.

### 1.1.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение производственных территорий:

- размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределами жилой зоны с соблюдением санитарно-защитных зон;

- вынос некоторых существующих промпредприятий в общую промышленную зону;

- реорганизация существующих производственных территорий предприятий, прекративших свое действие по различным причинам;

- организации озеленения санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий нормируемых размеров, включая необходимую реконструкцию существующих производственных зон.

В целях обеспечения населения местами приложения труда планируются в с.Максимово новая площадка под размещение объектов хозяйственной деятельности. Площадь данной территории составит на расчётный срок – 19,16 га.

1 очередь реализации (до 2024 года)

1. С.Максимово. Развитие производственной территории предусматривается с южной стороны от границ населенного пункта с возможным размещением новых площадок сельскохозяйственных предприятий, с северной стороны – с возможным размещением деревообрабатывающих производств, предприятий по добыче и обработке строительных материалов. Предусматривается упорядочивание территорий с формированием СЗЗ с реконструкцией действующих предприятий.

2. Д.Верхняя Барабановка. Развитие производственной территории предусматривается с северной стороны от границ населенного пункта с возможным размещением новых площадок сельскохозяйственного предприятия. Предусматривается упорядочивание территорий с формированием СЗЗ с реконструкцией действующих предприятий.

3. Развитие производственной зоны на месторождении строительного сырья к северу от д.Верхняя Барабановка.

4. Реконструкция в д.Верхняя Барабановка МТМ в северо-западной части;

5. Закрытие с восточной стороны от границ д.Зирка нефтяных скважин.

6. Проведение геологоразведочных работ месторождений полезных ископаемых.

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

1. Проведение геологоразведочных работ месторождений полезных ископаемых.

### 1.1.6 Зона объектов специального назначения

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение территорий специального назначения:

- размещение проектируемых кладбищ за пределами жилой зоны с соблюдением санитарно-защитных зон;

- организации озеленения санитарно-защитных зон вокруг действующих и проектируемых предприятий и коммунально-складских территорий нормируемых размеров, включая необходимую реконструкцию существующих производственных зон.

1 очередь реализации (до 2024 года)

1. Подготовка генеральной схемы очистки территории поселения в составе генеральной схемы очистки муниципального района.

2. Ликвидация несанкционированных и санкционированных свалок на территории поселения.

3. Постановка на учёт в Республиканском кадастре отходов производства и потребления всех объектов размещения отходов в установленном порядке.

4. Организация системы мониторинга за состоянием окружающей среды в районах размещения объектов хранения отходов производства и потребления.

5. Обновление парка специализированной техники.

6. Развитие централизованной системы сбора ртутьсодержащих отходов от бюджетных организаций, коммерческих структур и населения.

7. Оборудование для временного хранения ТБО в населенных пунктах до перевозки на полигон ТБО контейнерных площадок временного хранения.

8. Закрытие существующего скотомогильника в южной части д.Верхняя Барабановка.

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

1. Корректировка генеральной схемы очистки территории поселения.

2. Разработка и внедрение системы селективного сбора ТБО отходов на территории поселения.

3. Развитие системы сбора вторичных материальных ресурсов на всей территории поселения.

4. Разработка комплекса мер муниципального уровня, стимулирующих переработку и потребление вторичных материальных ресурсов на территории поселения.

### 1.1.7 Ландшафтно-рекреационные территории

Проектом предлагается значительное увеличение зеленых зон в проектируемых районах, благоустройство и озеленение прибрежных территорий, увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений.

1 очередь реализации (до 2024 года)

1. Создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых насаждений с максимальным сохранением естественных лесных массивов;

2. Обустройство скверов перед существующими и проектируемыми общественными зданиями;

3. Озеленение улиц;

4. Формирование зоны рекреации с северо-восточной стороны от с.Максимово. В зона рекреации общей площадью 158,11 га. предполагается размещение горнолыжного комплекса с сопутствующей инфраструктурой;

5. Формирование ценных природных территорий, в т.ч. защитных лесов.

6. Обустройство временных туристических стоянок на месте стихийных.

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

1. Озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу.

1.2 Зоны с особыми условиями использования территории

В границах сельского поселения устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Санитарно-защитные зоны

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно-коммунальных предприятий

- промышленное предприятие в с.Максимово - 3 класс опасности, санитарно-защитная зона 300м;

- склад горюче-смазочных материалов в с.Максимово - 4 класс опасности, санитарно-защитная зона 100м;

Санитарно-защитные зоны от общественных объектов и предприятий транспорта

-  АЗС в с.Максимово - 4 класс опасности, санитарно-защитная зона 100м;

- станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без молярно-жестяных работ) в с.Максимово - 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50м;

- автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом в с.Максимово - 4 класс опасности, санитарно-защитная зона 100м;

- объект по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 в д.Верхняя Барабановка - 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50м.

Санитарно-защитные зоны от территорий особого назначения

- сельские кладбища в каждом населенном пункте - 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50м.

Санитарные разрывы

Характеристика и режим использования аналогичен режиму для санитарно-защитных зон.

Санитарные разрывы от магистрального нефтепровода

Санитарный разрыв от транзитного магистрального трубопровода принят в 150 метров, промыслового нефтепровода – в 150 метров.

Санитарные разрывы от объектов сетевого хозяйства электроэнергетики

По территории сельского поселения проходит 110кВ, 35кВ, 10кВ, санитарный разрыв составляет 20 м по обе стороны от ВЛ.

Водоохранные зоны

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 2

Характеристика рек поселения

| № п/п | Наименование водотока | Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья | Длина реки, км | Площадь водо-сбора, км2 | Ширина, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водо-охран-ной зоны | при-бреж-ной защит-ной полосы | бере-говой полосы общего пользо-вания |
|  | Бассейн реки Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барабан | Буй, слева | н/д | н/д | 50 | 50 | 20 |
| 2 | Рабаковка | Буй, слева, 128 | 16 | 0 | 50 | 50 | 20 |
| 3 | Зирке | Байман, слева | н/д | н/д | 50 | 50 | 20 |
| 4 | Уман-гора | Байман, слева | н/д | н/д | 50 | 50 | 20 |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора — при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Охранные зоны

Охранные зоны трубопроводов

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно — кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 – для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 – для ВЛ напряжением 220 кВ;

30 – для ВЛ напряжением 500 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Охранные зоны геодезических пунктов

Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

Придорожная полоса автомобильных дорог

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м: 50 — для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 — для автомобильных дорог V категории.

Зона ограничения до жилой застройки.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50; для дорог IV категории – соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае нахождения существующей жилой застройки в пределах зоны ограничения до жилой застройки необходим комплекс мер по обеспечению экологических и санитарно-гигиенических требований к существующей застройке. В качестве мероприятий могут быть разработка проектов зон ограничений с компенсирующими мероприятиями в виде шумозащитных экранов, зеленых насаждений.

Площади залегания полезных ископаемых

Порядок предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, порядок пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

1.3 Транспортная инфраструктура

### 1.3.1 Внешний транспорт

Проектные решения

1 очередь реализации (до 2024 года)

Автомобильный транспорт.

1. Реконструкция существующих дорог и мостовых сооружений в соответствии с текущим состоянием.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство усовершенствованного покрытия автодороги Янаул-Верхние Татышлы;

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

Автомобильный транспорт.

1. Реконструкция существующих дорог и мостовых сооружений в соответствии с текущим состоянием.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство усовершенствованного покрытия автодороги Максимово-Четырман.

Таблица 3

Перечень проектируемых автомобильных дорог

| Мероприятия | Наименование автодороги | Протяжен-ность, км | в том числе по типу покрытия, км |  |  |  |  | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементо-бетонное | асфальто-бетонное | черноще-беночное | Щебеночное | Грунтовое |  |
| Реконструкция покрытия | Янаул-Верхние Татышлы | 6,65 | - | 6,65 | - | - | - | IV |
| Реконструкция покрытия | Максимово-Четырман | 8,6 | - | 8,6 | - | - | - | IV |
|  | Итого | 15,25 |  | 15,25 | - | - | - |  |

Трубопроводный транспорт.

1. Реконструкция существующей трубопроводной инфраструктуры в соответствии с техническим состоянием и с учётом роста газопотребления на территории сельского поселения. Необходимость реконструкции выявляется в результате мониторинга и технического обследования.

### 1.3.2 Поселковая улично-дорожная сеть

Проектные решения

1 очередь реализации (до 2024 года)

1. Реконструкция и расширение проезжих частей с устройством капитального покрытия, тротуаров и газонов где они отсутствуют.

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

1. Для ремонта и мойки автомобилей в с.Максимово, д.Верхняя Барабановка предусматривается строительство СТО.

1.4 Инженерная инфраструктура

Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношенных подземных коммуникаций, организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

### 1.4.1 Водоснабжение

1 очередь реализации (до 2024 года)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство скважин подземного водозабора и водопроводных сооружений с северной стороны от с.Максимово мощностью 9,0 м3/ч, с северной стороны от д.Верхняя Барабановка мощностью 9,0 м3/ч.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей в с.Максимово протяжённостью 11,1 км, д.Верхняя Барабановка протяжённостью 6,3 км.

3. Проведение инвентаризации родников на территории поселения и разработка программы по обустройству территорий, прилегающих к родникам.

4. Поэтапное внедрение на промышленных предприятиях оборотного водоснабжения как на существующих предприятиях, так и при проектировании намеченных к размещению.

5. Организация мониторинга и обследования всех источников водоснабжения на предмет соответствия требованиям нормативной документации. Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» всех источников водоснабжения сельских населённых пунктов на территории сельского поселения.

6. Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Обеспечение соблюдения режима, предусмотренного для этих зон.

7. Разработка программы развития водоснабжения на территории поселения на основании расчётных показателей утверждённого генерального плана с учётом расхода

8. Оборудование приборами учёта расхода воды всех бюджетных учреждений на территории поселения.

Расчетное водопотребление – 232,32 м3/сут.

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

1. Реконструкция водопроводных сетей населённых пунктов в соответствии с текущим состоянием.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей в с.Максимово протяжённостью 2,73 км, д.Верхняя Барабановка протяжённостью 2,7  км.

3. Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется оборудование водозаборных сооружений водоподготовки и обеззараживания. Проектом предлагается использовать установки обеззараживания воды на основе гипохлорита натрия (NaCIO).

4. Мониторинг качества воды эксплуатируемых источников водоснабжения в малых населённых пунктах. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Расчетное водопотребление – 335,616 м3/сут.

### 1.4.2 Водоотведение

1 очередь реализации (до 2024 года)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений в с.Максимово мощностью 9,0 м3/ч, с северной стороны от д.Верхняя Барабановка мощностью 5,0 м3/ч.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство канализации по неполной раздельной схеме в с.Максимово протяжённостью 11,15 км, д.Верхняя Барабановка протяжённостью 5,35  км.

3. В всех населенных пунктах, на первую очередь предусматривается формирование децентрализованных канализационных систем с подключением к канализации общественных зданий. Водоотведение хозяйственно-фекальных стоков осуществлять в герметичные выгребы с последующей ассенизацией вакуумно-насосными машинами на специальные станции по приёму ЖБО. Специализированные станции следует предусматривать в составе существующих и проектируемых очистных сооружений на территории сельского поселения. Собственники индивидуальных жилых домов самостоятельно заключают договоры на прием стоков с соответствующими организациями.

4. Ликвидация несанкционированных выпусков сточных вод в водные объекты на территории поселения.

5. Обновление парка специализированной техники. Потребность в специализированной технике, места размещения техники на территории поселения и режимы работы должны быть определены в рамках разработки Генеральной схемы очистки территории.

Расчетное водоотведение – 212,96 м3/сут.

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство канализации по неполной раздельной схеме в с.Максимово протяжённостью 2,73 км, д.Верхняя Барабановка протяжённостью 2,7  км.

2. В целях совершенствования процесса уборки территории, в программы развития поселения рекомендуется включить разработку проектов устройства ливневой канализации и строительства локальных очистных сооружений ливнестока в с.Максимово.

3. Обеспечение нормативной очистки сточных вод промышленных предприятий и населённых пунктов в соответствии с установленными нормами.

4. Реконструкция объектов водоотведения в соответствии с текущим состоянием.

Расчетное водоотведение – 307,648 м3/сут.

### 1.4.3 Газоснабжение

1 очередь реализации (до 2024 г).

1. Газификация д.Зирка. Газоснабжение выполняется путем устройства отводов от межпоселкового газопровода со строительством сооружений газового хозяйства (ГРП, ГРПШ, РП). Разработка проектно-сметной документации и строительство межпоселковых газопроводов высокого давления на территории поселения от АГРС протяжённостью 5,51км.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления в с.Максимово протяжённостью 8,01 км, в д.Верхняя Барабановка протяжённостью 5,35 км, в д.Зирка протяженностью 0,95км.

Расчетное газопотребление – 0,3025 млн. м3/год.

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления в с.Максимово протяжённостью 2,73 км, в д.Верхняя Барабановка протяжённостью 2,7 км.

2. Реконструкция объектов газоснабжения в соответствии с текущим состоянием.

Расчетное газопотребление – 0,437 млн. м3/год.

### 1.4.4 Теплоснабжение

1 очередь реализации (до 2024 г).

Развитие систем теплоснабжения не предполагается, мероприятий не предусмотрено.

Расчетное потребление тепловой энергии – 0 ГВт.

Расчётный срок (2024-2034 гг).

Развитие систем теплоснабжения не предполагается, мероприятий не предусмотрено.

Расчетное потребление тепловой энергии – 0 ГВт.

### 1.4.5 Электроснабжение

1 очередь реализации (до 2024 г).

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения 10кВ в с.Максимово протяжённостью 2,3 км с установкой 2 ТП 10/0,4 кВ.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения 0,4кВ в с.Максимово протяжённостью 3,06 км, в в д.Верхняя Барабановка протяжённостью 1,78 км.

3. Реконструкция существующей распределительной сети в целях снижения потерь электрической энергии.

4. Разработка программы энергосбережения на период до 2020 года.

5. Проведение инвентаризации сетей на территории населенного пункта с целью выявления бесхозных сетей.

Расчетное электропотребление – 1149500,0 кВт.ч/год.

Расчётный срок (2024-2034 гг).

1. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства в соответствии с текущим состоянием.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения 10кВ в с.Максимово протяжённостью 2,8 км с установкой 1 ТП 10/0,4 кВ, в д.Верхняя Барабановка протяжённостью 1,1 км с установкой 1 ТП 10/0,4 кВ.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения 0,4кВ в с.Максимово протяжённостью 2,73 км, в в д.Верхняя Барабановка протяжённостью 2,7 км.

4. Реконструкция существующей распределительной сети в целях снижения потерь электрической энергии.

Расчетное электропотребление – 1660600,0 кВт.ч/год.

### 1.4.6 Системы связи

1 очередь реализации (до 2024 г).

1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы», строительство наземной инфраструктуры на территории населенного пункта. Охват населения цифровым телевизионным вещанием по перечню общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.

2. Строительство сотовых станций для включения в зону обслуживания мобильной связью.

3. В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи»:

- в каждом населенном пункте должен быть установлен не менее чем один телефонный аппарат с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

- в с.Максимово должен быть не менее чем один пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Развитие широкополосного доступа в сеть «Интернет», обеспечение доступа к сети «Интернет» бюджетных организаций.

5. Развитие IP-телефонии.

6. Модернизация существующих почтовых отделений связи ФГУП «Почта России».

Расчётный срок (2024-2034 гг).

1. Расширение АТС и строительство абонентских выносов по ВОЛС с возможностью оказания новых услуг связи.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство волоконно-оптических линий связи протяженностью 4,518 км.

### 1.4.7 Инженерная подготовка территории

1 очередь (до 2024 г).

1. Защита частей населённых пунктов, объектов и сооружений, находящихся в зоне затопления паводковыми водами за счёт локальной подсыпки территории. Также целесообразно рассмотрение вопроса о переселении населения из зон затопления с предоставлением земельных участков аналогичной площади.

2. Вертикальная планировка, организация поверхностного стока открытыми лотками со сбросом в водоемы без очистки. Системы очистки ливневых вод от загрязнения нефтепродуктами предусмотреть на территориях объектов транспортной инфраструктуры.

3. В целях предотвращения подтопления объектов и сооружений рекомендуется проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем. Вид и размещение дренажных систем предусмотреть на этапе проектной документации.

4. Отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их с сопредельных горных территорий путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.

5. Укрепление берегов рек в пределах населённого пункта в местах наблюдаемого размыва, а также на участках берегов рек, где размыв берегов представляет угрозу повреждения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Необходимые мероприятия определяются в процессе мониторинга и технического обследования объектов.

6. Рекомендуется проведение защиты сельскохозяйственных угодий от процессов оврагообразования и смыва почв. Для предотвращения процесса оврагообразования сооружаются канавы для отвода ливневых и талых вод, концевые и водосборные сооружения. Вид и размещение защиты предусмотреть на этапе проектной документации.

7. Рекультивация нарушенных земель. К числу нарушений территорий относятся горные отвалы шлака, золы, отработанные карьеры, выемки, несанкционированные свалки, полигоны ТБО и пр. Отвалы всех видов после выравнивания, уплотнения и покрытия слоем плодородной земли используют для устройства озеленения, спортивных площадок, зон отдыха, а при обеспечении необходимой несущей способности — для размещения некоторых зданий. Выемки, карьеры, участки провалов засыпают, поверхность культивируют, а также используют для размещения садов и площадок.

Расчётный срок (2024-2034 гг.)

1. Выполнение вертикальной планировки и организации поверхностного стока до 100%.

2. Выполнение мероприятий по лесовосстановлению на территориях, подвергшихся вырубкам.

Таблица 4

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение

| Объекты капитального строительства | Существующие | Проектные |  | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч. срок |  |
| Объекты культурно-бытового обслуживания регионального значения |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| ФАП | 2 ФАПа: в с.Максимово и в д. Верхняя Барабановка. | - | - | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Реабилитационный центр | - | 1 объект в с.Максимово. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства регионального значения |  |  |  |  |
| Пожарное депо | - | - | 1объект в с.Максимово. |  |
| Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Молочная кухня (для детей до 1 года) | - | 1 объект в с.Максимово на 324 порции в сутки. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Раздаточный пункт молочной кухни | - | 1 объект в с.Максимово площадью 24 кв.м. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Аптеки | - | 1 объект в с.Максимово общей площадью 15 кв.м. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Туристские базы | - | - | Горнолыжная база рядом с с.Максимово. | Зона особо охраняемых территорий |
| Образование |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 1 детский сад в с.Максимово на 33 ребенка. | 1 детский сад в д.Верхняя Барабановка на 10 учащихся. |  | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Общеобразовательные школы | 1 средняя образовательная школа в с.Максимово на 264 ребенка. | Реконструкция недействующей школы в д.Верхняя Барабановка до 35 учащихся. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Внешкольные учреждения | - | 1 внешкольное учреждение вместимостью 15 учащихся в с.Максимово. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| Спортивные площадки | В с.Максимово общей площадью 0,4га. | - | 1 объект в д.Верхняя Барабановка площадью 0,4га. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | - | 1 объект в с.Максимово площадью 75 кв.м. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Спортивные залы общего пользования | - | 1 объект в с.Максимово площадью пола 75 кв.м. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Клубы | 1 Дом Культуры в с.Максимово на 100 мест; 1 сельский Клуб в д.Верхняя Барабановка. | Реконструкция Клуба в с.Максимово до 310 мест. Реконструкция Клуба в д.Верхняя Барабановка до 215мест. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Библиотеки | 1 библиотека в с.Максимово. | Реконструкция библиотеки в с.Максимово до 13 тыс.ед.хранения и 10 мест. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Институты культового назначения |  | 1 мечеть в с.Максимово. |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | 1 магазин в с.Максимово площадью 10кв.м.; 1 магазин в д.Верхняя Барабановка площадью 4,5кв.м.. | 1 магазин в д.Верхняя Барабановка торговой площадью 70 кв.м. | 1 магазин в с.Максимово торговой площадью 95 кв.м. | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Магазин непродовольственных товаров | 1 магазин в с.Максимово площадью 29кв.м.. | 1 магазин в д.Верхняя Барабановка торговой площадью 150 кв.м. 1 магазин в с.Максимово торговой площадью 175 кв.м. | - | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Предприятия общественного питания | - | 1 объект в д.Верхняя Барабановка на 30 мест | 1 объект в с.Максимово на 45 мест. | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Предприятия бытового обслуживания | - | 1 объект в д.Верхняя Барабановка на 3 рабочих места. | 1 объект в с.Максимово на 4 рабочих места. | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Бани | - | - | 1 объект в с.Максимово на 15 мест | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| Администрация | 1 объект в с.Максимово. |  |  | Зона объектов обслуживания и деловой активности местного значения |
| Отделение связи | 1 почтовое отделение в с.Максимово. | - | - | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | - | - | 1 объект в с.Максимово. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Пункт охраны порядка | - | - | 1 объект в с.Максимово. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации | - | - | 1 объект в с.Максимово. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Кладбище традиционного захоронения | На территории сельсовета расположены кладбищ общей площадью 5,22га | Расширение существующих кладбищ на 2,07га. |  | Зона специального назначения |
| Объекты транспортной инфраструктуры республиканского, регионального значения |  |  |  |  |
| Автодороги республиканского значения | Автодорога регионального значения протяженностью 1,63 км. | - | - | Зона транспортной инфраструктуры |
| Автодороги межмуниципального значения | Автодорога межмуниципального значения протяженностью 2,45 км. | - | - | Зона транспортной инфраструктуры |
| Объекты транспортной инфраструктуры местного значения |  |  |  |  |
| Автодороги местного значения | Автодорога IV категории протяженностью 10,07 км; автодороги V категории протяженностью 26,6 км. | - | Строительство автодороги V категории протяженностью 1,15 км; реконструкция автодороги V категории протяженностью 8,61 км в автодорогу IV категории. | Зона транспортной инфраструктуры |
| Объекты инженерной инфраструктуры местного значения |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |
| Централизованная система водоснабжения | Протяженность сетей водоснабжения в д.Зирка составляет 0,66 км. Водонапорные башни установлены: в с.Максимово -1объект; в д.Верхняя Барабановка – 1 объект. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей: в с.Максимово протяженностью 11,15км; в д.Верхняя Барабановка протяженностью 6,3км. Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода в с.Максимово протяженностью 1,7км. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей: в с.Максимово протяженностью 2,73км; в д.Верхняя Барабановка протяженностью 2,7км. |  |
| Централизованная система водоотведения | - | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализации по неполной раздельной схеме: в с.Максимово протяженностью 11,15км; в д.Верхняя Барабановка протяженностью 5,35 км. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализации по неполной раздельной схеме: в с.Максимово протяженностью 2,73км; в д.Верхняя Барабановка протяженностью 2,7 км. |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Газификация сельсовета | Газопровод высокого давления протяженностью 5,68 км; промысловый газопровод (магистральный) протяженностью 8,79 км; кольцевой газопровод 4,11 км. | Разработка проектно-сметной документации и строительство газопровода высокого давления протяженностью 5,51км. | - |  |
| Газификация населенных пунктов | Внутрипоселковые сети газопровода низкого давления в с.Максимово протяженностью 3,14 км (1ШРП). | Разработка проектно-сметной документации и строительство внутрипоселковых сетей газопровода низкого давления: в с.Максимово протяженностью 8,01км; в д.Верхняя Барабановка протяженностью 5,35км (1ШРП); в д.Зирка протяженностью 0,95км (1ШРП); | Разработка проектно-сметной документации и строительство внутрипоселковых сетей газопровода низкого давления: в с.Максимово протяженностью 2,73км; в д.Верхняя Барабановка протяженностью 2,7 км. |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Электрификация сельсовета | Протяженность коридора сетей ВЛ 110кВ-20м по территории Максимовского сельсовета составляет 9,64 км; |  |  |  |
| Электрификация населенных пунктов | Протяженность сетей электроснабжения 10 кВ составляет: в с.Максимово – 2,6 км (6ТП); в д.Верхняя Барабановка – 0,6 км(2ТП); в д.Зирка – 0,29 км (1ТП). Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ составляет: в с.Максимово – 8,09 км; в д.Верхняя Барабановка – 3,58 км; в д.Зирка – 1,08 км. | Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения 10 кВ с необходимым количеством ТП: в с.Максимово протяженностью 2,3км(1ТП). Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ с необходимым количеством ТП: в с.Максимово протяженностью 3,06 км; д.Верхняя Барабановка протяженностью 1,78 км. | Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения 10 кВ с необходимым количеством ТП: в с.Максимово протяженностью 2,8км(1ТП); в д.Верхняя Барабановка протяженностью 1,1км(1ТП). Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ с необходимым количеством ТП: в с.Максимово протяженность с 2,73км; д.Верхняя Барабановка протяженностью 2,7км. |  |
| Системы связи |  |  |  |  |
| Линии связи | Линии связи протяженностью 15,84км. | - | - |  |
| ВОЛС |  | Прокладка ВОЛС протяженностью 4,518км. | - |  |
| Промысловый нефтепровод |  |  |  |  |
| Промысловый нефтепровод | Протяженность промыслового нефтепровода составляет 19,3км. | - | - |  |
| Обращение с отходами производства и потребления |  |  |  |  |
| Площадки временного хранения | На территории сельсовета расположенны 4 свалки общей площадью 4,5га. | - | - |  |

Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Зона индивидуальной жилой застройки.

В жилых зонах допускается размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Зона обслуживания и деловой активности местного значения.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса опасности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций всех видов транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона лесопарков, городских лесов и отдыха.

В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых сельскими лесами, скверами, парками, сельскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона сельскохозяйственного использования.

Зона предназначена для выращивания сельхозпродукции, сельскохозяйственных угодий, лугов и пастбищ, подсобных хозяйств, лесозащитных полос и территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, не требующих установления СЗЗ.

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерной инфраструктуры.

Зона транспортной инфраструктуры.

В зонах транспортной и инженерной инфраструктуры допускается размещение объектов транспорта и инженерного обеспечения.

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона для размещения кладбищ.

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

ЗОНЫ АКВАТОРИИ

Зона рек и водоемов.

ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Зона объектов туризма и отдыха.

Зона особо охраняемых природных территорий.

В состав зон особо охраняемых территорий включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное оздоровительное и иное особо ценное значение.

Таблица 5

Параметры развития функциональных зон

| Обозн. | Функциональная зона | Параметры зоны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
|  | Территория сельского поселения, всего: | 9534,01 | 100 |
| 1 | Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 223,01 | 2,339 |
| Ж-2 | Зона многоэтажной жилой застройки | - |  |
| Ж-3 | Зона коллективного садоводства | - |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны |  |  |
| О-1 | Зона обслуживания и деловой активности местного значения | 10,86 | 0,114 |
| 3 | Производственные зоны |  |  |
| П-1 | Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса опасности | 30,02 | 0,315 |
| П-2 | Зона производственно-коммунальных объектов II-III класса опасности | 16,37 | 0,172 |
| 4 | Рекреационные зоны |  |  |
| Р-1 | Зона лесопарков, городских лесов и отдыха | 92,38 | 0,969 |
| Р-2 | Зона городских парков, скверов, садов, бульваров | 2,35 | 0,025 |
| Р-3 | Зона лесных угодий | 7565,51 | 79,353 |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного назначения | 1021,75 | 10,717 |
| 6 | Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |
| И-1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 78,72 | 0,826 |
| Т-1 | Зона автомобильного транспорта | 226,55 | 2,376 |
| 7 | Зоны специального назначения |  |  |
| СН-1 | Зона для размещения кладбищ | 7,29 | 0,076 |
| СН-2 | Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства |  |  |
| 8 | Акватория |  |  |
| А-1 | Зона рек и водоемов | 45,9 | 0,481 |
| 9 | Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |
| ООПТ | Зона особо охраняемых природных территорий | 213,3 | 2,237 |

Таблица 6

Состав проектируемых земель

| Категории земель | Общая площадь, га | % от территории сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 1021,75 | 10,7469 |
| Земли населенных пунктов | 338,02 | 3,5454 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | 0,034 | 0,0004 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 8174,206 | 85,7373 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | - | - |
| Итого земель в административных границах | 9534,01 | 100 |

Карта функциональных зон сельского поселения

Таблица 7

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь (2021) | Расчетный срок (2031) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс.км2 | 9534,01/953,4 | 9534,01/953,4 | 9534,01/953,4 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га/тыс.км2 | 223,51 | 338,02 | 338,02 |
| 1.1.1 | с.Максимово | га | 146,38 | 215,34 | 215,34 |
| 1.1.2 | д.Верхняя Барабановка | га | 43,4 | 88,77 | 88,77 |
| 1.1.3 | д.Зирка |  | 33,73 | 33,91 | 33,91 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах застройки (по муниципальному образованию), в том числе: | га | 9534,01 | 9534,01 | 9534,01 |
| 1.2.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3590,11 | 1021,75 | 1021,75 |
| 1.2.2 | Земли населенных пунктов |  | 223,51 | 338,02 | 338,02 |
| 1.2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | га | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 1.2.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
| 1.2.5 | Земли лесного фонда | га | 5720,356 | 8174,206 | 8174,206 |
| 1.2.6 | Земли акватории | га | - | - | - |
| 1.2.7 | Земли запаса | га | - | - | - |
| 2. | Развитие и распределение территорий с.Максимово |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь зон в границах застройки, в том числе: | га | 146,38 | 215,34 | 215,34 |
| 2.1.1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 87,51 | 110,36 | 137,57 |
| 2.1.1.1 | Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки | га | 87,51 | 110,36 | 137,57 |
| 2.1.1.2 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | га | - | - | - |
| 2.1.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 4,11 | 5,21 | 7,0 |
| 2.1.2.1 | Зона обслуживания и деловой активности местного значения | га | 4,11 | 5,21 | 7,0 |
| 2.1.3 | Зона объектов здравоохранения | га | - | - | - |
| 2.1.4 | Производственные зоны, в том числе: | га | 2,58 | 4,4 | 4,4 |
| 2.1.4.1 | Зона производственно-коммунальных объектов II-III класса опасности | га | - | - | - |
| 2.1.4.2 | Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса опасности | га | 2,58 | 4,4 | 4,4 |
| 2.1.5 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | - | - | - |
| 2.1.6 | Рекреационные зоны, в том числе: | га | 49,14 | 90,35 | 61,35 |
| 2.1.6.1 | Зона лесопарков, городских лесов и отдыха | га | 49,14 | 88,0 | 59,0 |
| 2.1.6.2 | Зона городских парков, скверов, садов, бульваров | га | - | 2,35 | 2,35 |
| 2.1.7 | Зона ООПТ | га | - |  |  |
| 2.1.8 | Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе: | га | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 2.1.8.1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 2.1.8.2 | Зона автомобильного транспорта | га | - | - | - |
| 2.1.9 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 1,83 | 3,8 | 3,8 |
| 2.1.9.1 | Зона для размещения кладбищ | га | 1,83 | 3,8 | 3,8 |
| 2.1.9.2 | Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства | га | - | - | - |
| 3. | Развитие и распределение территорий д.Верхняя Барабановка |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь зон в границах застройки, в том числе: | га | 43,4 | 88,77 | 88,77 |
| 3.1.1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 34,71 | 50,94 | 78,85 |
| 3.1.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 34,71 | 50,94 | 64,64 |
| 3.1.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 2,08 | 3,69 | 3,86 |
| 3.1.2.1 | Зона обслуживания и деловой активности местного значения | га | 2,08 | 3,69 | 3,86 |
| 3.1.3 | Производственные зоны, в том числе: | га | - | - | - |
| 3.1.3.1 | Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса опасности | га | - | - | - |
| 3.1.4 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | - | - | - |
| 3.1.5 | Рекреационные зоны, в том числе: | га | 6,61 | 34,14 | 6,06 |
| 3.1.5.1 | Зона лесопарков, городских лесов и отдыха | га | 6,61 | 34,14 | 14,21 |
| 3.1.6 | Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе: | га | - | - | - |
| 3.1.6.1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | - | - | - |
| 3.1.6.2 | Зона автомобильного транспорта | га | - | - | - |
| 3.1.8 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - | - | - |
| 3.1.8.1 | Зона для размещения кладбищ | га | - | - | - |
| 3.1.8.2 | Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства | га | - | - | - |
| 4. | Развитие и распределение территорий д.Зирка |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь зон в границах застройки, в том числе: | га | 33,73 | 33,91 | 33,91 |
| 4.1.1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
| 4.1.1.2 | Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки | га | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
| 4.1.2 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | га | - | - | - |
| 4.1.2.1 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | - | - | - |
| 4.1.3 | Зона обслуживания и деловой активности местного значения | га | - | - | - |
| 4.1.4 | Зона объектов здравоохранения | га | - | - | - |
| 4.1.5 | Производственные зоны, в том числе: | га | - | - | - |
| 4.1.5.1 | Зона производственно-коммунальных объектов II-III класса опасности | га | - | - | - |
| 4.1.5.2 | Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса опасности | га | - | - | - |
| 4.1.6 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | - | - | - |
| 4.1.7 | Рекреационные зоны, в том числе: | га | 27,14 | 27,32 | 27,32 |
| 4.1.7.1 | Зона лесопарков, городских лесов и отдыха | га | 27,14 | 27,32 | 27,32 |
| 4.1.8 | Зона ООПТ-1 | га | - | - | - |
| 4.1.9 | Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе: | га | - | - | - |
| 4.1.9.1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | - | - | - |
| 4.1.9.2 | Зона автомобильного транспорта | га | - | - | - |
| 4.1.10 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - | - | - |
| 4.1.10.1 | Зона для размещения кладбищ | га | - | - | - |
| 4.1.10.2 | Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства | га | - | - | - |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию) | чел. | 902 | 902 | 902 |
| 1.1. | общая численность постоянного населения (по населенному пункту) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | с.Максимово | чел. | 649 | 649 | 649 |
| 1.1.2 | д.Верхняя Барабановка | чел. | 230 | 230 | 230 |
| 1.1.3 | д.Зирка | чел. | 23 | 23 | 23 |
| 2. | общая численность временного населения (по муниципальному образованию) | чел. | - | 308 | 846 |
| 2.1 | общая численность временного населения (по населенному пункту) |  |  |  |  |
| 2.1.1 | с.Максимово | чел. | - | 143 | 368 |
| 2.1.2 | д.Верхняя Барабановка | чел. | - | 165 | 478 |
| 2.1.3 | д.Зирка | чел. | - | 0 | 0 |
| 3 | общая численность населения (по муниципальному образованию) | чел. | 902 | 1210 | 1748 |
| 3.1 | общая численность населения (по населенному пункту) |  |  |  |  |
| 3.1.1 | с.Максимово | чел. | 649 | 792 | 1017 |
| 3.1.2 | д.Верхняя Барабановка | чел. | 230 | 395 | 708 |
| 3.1.3 | д.Зирка | чел. | 23 | 23 | 23 |
| 3.1.3 | плотность населения | чел. на га |  |  |  |
| 4. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 4.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 103 | 230 | 385 |
| 4.1.1 |  | % | 11,4 | 19 | 22 |
| 4.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 554 | 738 | 996 |
| 4.2.1 |  | % | 61,4 | 61 | 57 |
| 4.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 245 | 242 | 367 |
| 4.3.1 |  | % | 27,2 | 20 | 21 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд постоянного населения |  |  |  |  |
| 1.1 | средняя обеспеченность постоянного населения Sобщ (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 32,00 | 35,00 | 38,00 |
| 1.1.1 | с.Максимово | м2/чел. | 23,00 | 27,90 | 33,00 |
| 1.1.2 | д.Верхняя Барабановка | м2/чел. | 24,30 | 28,60 | 33,00 |
| 1.1.3 | д.Зирка | м2/чел. | 48,70 | 48,70 | 48,70 |
| 1.1.11 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 21630 | 25830 | 30170 |
| 1.1.12 |  | кол-во домов | 309 | 369 | 431 |
| 1.2 в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 21630 | 25830 | 30170 |
|  |  | кол-во домов | 309 | 369 | 431 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | - |
| 1.2.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 4270 | 4340 |
|  |  | кол-во домов | - | 61 | 62 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - |  | 14,38 |
| 1.3 в том числе из общего объема нового жил.строительства по типу застройки: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 4270 | 4340 |
|  |  | кол-во домов | - | 61 | 62 |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | 100 | 100 |
| 1.3.2 | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 1.3.3 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | 70 | - |
|  |  | кол-во домов | - | 1 | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | 1,64 | - |
| 1.4 в том числе из общего объема убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 70 | - |
|  |  | кол-во домов | - | 1 | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | 1,64 | - |
| 1.4.2 | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 1.4.3 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 21630 | 21560 |  |
|  |  | кол-во домов | 309 | 308 |  |
|  |  | % от общ.объема сущ. Жилищного фонда | 100 | 99,68 | 100 |
| 1.5 в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 21630 | 21630 | 25830 |
|  |  | кол-во домов | 309 | 309 | 369 |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | 100 | 515 | 595,16 |
| 1.5.2 | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд временного населения |  |  |  |  |
| 2.1 | средняя обеспеченность временного населения Sобщ (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | - | 27,95 | 28,00 |
| 2.1.1 | с.Максимово | м2/чел. | - | 27,90 | 28,00 |
| 2.1.2 | д.Верхняя Барабановка | м2/чел. | - | 28,00 | 28,00 |
| 2.1.3 | д.Зирка |  | - | - | - |
| 2.1.11 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | 8610 | 23660 |
| 2.1.12 |  | кол-во домов | - | 123 | 338 |
| 2. 2. в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 8610 | 23660 |
|  |  | кол-во домов | - | 123 | 338 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 100 | 100 |
| 2.2.2 | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | - |
| 2.2.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 8610 | 15050 |
|  |  | кол-во домов | - | 123 | 215 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 100 | 63,6 |
| 2. 3. в том числе из общего объема нового жил.строительства по типу застройки: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 8610 | 15050 |
|  |  | кол-во домов | - | 123 | 215 |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | 100 | 100 |
| 2.3.2 | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 2.3.3 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 2.4. в том числе из общего объема убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 2.4.2 | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 2.4.3 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | - | - | 8610 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 123 |
|  |  | % от общ.объема сущ. Жилищного фонда | - | - | 100 |
| 2.5. в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | 8610 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 123 |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | 123 |
| 2.5.2 | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |  |
| 1 | СП Максимовский сельсовет |  |  |  |  |
| 1.1 | учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1.1.1 | дошкольное образовательное учреждение | мест | 33 | 43 | 43 |
| 1.1.2 | общеобразовательная школа | мест | 264 | 299 | 299 |
| 1.1.3 | межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | - | - | - |
| 1.1.4 | внешкольные учреждения | мест | - | 15 | 15 |
| 1.2 | учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты | место (с 60 лет) | - | - | - |
| 1.2.2 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | место (с 18 лет) | - | - | - |
| 1.2.3 | Детские дома-интернаты | место (от 4 до 17 лет) | - | - | - |
| 1.2.4 | Психоневрологические интернаты | место (с 18 лет) | - | - | - |
| 1.2.5 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место (с 60 лет) | - | - | - |
| 1.2.6 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | место | - | - | - |
| 1.2.7 | Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода) | койка | - | - | - |
| 1.2.8 | Реабилитационный центр | объект | - | 1 | 1 |
| 1.2.9 | Поликлиника | посещений в смену | - | - | - |
| 1.2.10 | фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.11 | Станция (подстанция) скорой мед.помощи | автомобиль | - | - | - |
| 1.2.12 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | автомобиль | - | - | - |
| 1.2.13 | аптеки | кв.м торговой площади | - | 15 | 15 |
| 1.2.14 | молочная кухня (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | - | 324 | 324 |
| 1.2.15 | раздаточный пункт молочной кухни | кв.м / реб. до года | - | 24 | 24 |
| 1.2.16 | Институты культового назначения | приходской храм (мечеть) | - | 1 | 1 |
| 1.2.17 | санатории | место | - | - | - |
| 1.2.18 | туристская база | объект | - | - | 1 |
| 1.3 | физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Территории плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки | га | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| 1.3.2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м | - | 75 | 75 |
| 1.3.3 | Спортивный зал общего пользования | кв.м площади пола | - | 75 | 75 |
| 1.3.4 | Бассейн | кв.м зеркала воды | - | - | - |
| 1.4 | учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1.4.1 | клубы | место | 100 | 525 | 525 |
| 1.4.2 | сельские массовые библиотеки | тыс.ед.хранения место | н/д н/д | 13 10 | 13 10 |
| 1.5 | предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Магазины, в том числе: | кв.м торговой площади | 43,5 | 438,5 | 533,5 |
| 1.5.2 | - продовольственных товаров | кв.м торговой площади | 14,5 | 84,5 | 179,5 |
| 1.5.3 | - непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 29 | 354 | 354 |
| 1.5.4 | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 1.5.5 | Торгово-закупочный пункт |  | - | - | - |
| 1.5.6 | Предприятия общественного питания | место | - | 30 | 75 |
| 1.5.7 | Магазины кулинарии | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 1.5.8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 3 | 7 |
| 1.5.9 | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | объект | - | - | - |
| 1.5.10 | Прачечные | кг белья в смену | - | - | - |
| 1.5.11 | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | - |
| 1.5.12 | Бани | место | - | - | 15 |
| 1.6 | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 1.6.2 | Отделение банка | оп. касса | - | - | - |
| 1.6.3 | Отделения и филиалы сберегательного банка | оп. касса | - | - | 1 |
| 1.6.4 | Районные (городские народные суды) | судья | - | - | - |
| 1.6.5 | Юридические консультации | юрист | - | - | - |
| 1.6.6 | Нотариальная контора | нотариус | - | - | - |
| 1.6.7 | Пункт охраны порядка | объект | - | - | 1 |
| 1.7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 1.7.1 | предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 3 | 4 |
| 1.7.1 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | 1 |
| 1.7.2 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | - | - |
| 1.7.3 | Гостиницы | место | - | - | - |
| 1.7.4 | Общественные уборные | прибор | - | - | - |
| 1.7.5 | Бюро похоронного обслуживания | объект | - | - | - |
| 1.7.6 | Кладбище традиционного захоронения | га | 5,22 | 7,27 | 7,27 |
| 2. | с.Максимово |  |  |  |  |
| 2.1 | учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 2.1.1 | дошкольное образовательное учреждение | мест | 33 | 33 | 33 |
| 2.1.2 | общеобразовательная школа | мест | 264 | 264 | 264 |
| 2.1.3 | межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | - | - | - |
| 2.1.4 | внешкольные учреждения | мест | - | 15 | 15 |
| 2.2 | учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты | место (с 60 лет) | - | - | - |
| 2.2.2 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | место (с 18 лет) | - | - | - |
| 2.2.3 | Детские дома-интернаты | место (от 4 до 17 лет) | - | - | - |
| 2.2.4 | Психоневрологические интернаты | место (с 18 лет) | - | - | - |
| 2.2.5 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место (с 60 лет) | - | - | - |
| 2.2.6 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | место | - | - | - |
| 2.2.7 | Реабилитационный центр | объект | - | 1 | 1 |
| 2.2.8 | Поликлиника | посещений в смену | - | - | - |
| 2.2.9 | фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.10 | Станция (подстанция) скорой мед.помощи | автомобиль | - | - | - |
| 2.2.11 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | автомобиль | - | - | - |
| 2.2.12 | аптеки | кв.м торговой площади | - | 15 | 15 |
| 2.2.13 | молочная кухня (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | - | 324 | 324 |
| 2.2.14 | раздаточный пункт молочной кухни | кв.м / реб. до года | - | 24 | 24 |
| 2.2.15 | Институты культового назначения | приходской храм (мечеть) | - | 1 | 1 |
| 2.2.16 | санатории | место | - | - | - |
| 2.2.17 | туристская база | объект | - | - | 1 |
| 2.3 | физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Территории плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.3.2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м | - | 75 | 75 |
| 2.3.3 | Спортивный зал общего пользования | кв.м площади пола | - | 75 | 75 |
| 2.3.4 | Бассейн | кв.м зеркала воды | - | - | - |
| 2.4 | учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 2.4.1 | клубы | место | 100 | 310 | 310 |
| 2.4.2 | сельские массовые библиотеки | тыс.ед.хранения читательс.место | н/д н/д | 13 10 | 13 10 |
| 2.5 | предприятия торговли, общественного питания и бытового облуживания |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Магазины, в том числе: | кв.м торговой площади | 39 | 214 | 309 |
| 2.5.2 | - продовольственных товаров | кв.м торговой площади | 10 | 10 | 105 |
| 2.5.3 | - непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 29 | 204 | 204 |
|  | Торгово-закупочный пункт | объект | - | - | - |
| 2.5.4 | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 2.5.5 | Предприятия общественного питания | место | - | - | 45 |
| 2.5.6 | Магазины кулинарии | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 2.5.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - | 4 |
| 2.5.8 | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | объект | - | - | - |
| 2.5.9 | Прачечные | кг белья в смену | - | - | - |
| 2.5.10 | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | - |
| 2.5.11 | Бани | место | - | - | 15 |
| 2.6 | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 2.6.2 | Отделение банка | оп. касса | - | - | - |
| 2.6.3 | Отделения и филиалы сберегательного банка | оп. касса | - | - | 1 |
| 2.6.4 | Районные (городские народные суды) | судья | - | - | - |
| 2.6.5 | Юридические консультации | юрист | - | - | - |
| 2.6.6 | Нотариальная контора | нотариус | - | - | - |
|  | Пункт охраны порядка | объект | - | - | 1 |
| 2.7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 2.7.1 | предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - | 4 |
| 2.7.1 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | 1 |
| 2.7.2 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | - | - |
| 2.7.3 | Гостиницы | место | - | - | - |
| 2.7.4 | Общественные уборные | прибор | - | - | - |
| 2.7.5 | Бюро похоронного обслуживания | объект | - | - | - |
| 2.7.6 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1,83 | 3,8 | 3,8 |
| 3. | д.Верхняя Барабановка |  |  |  |  |
| 3.1 | учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 3.1.1 | дошкольное образовательное учреждение | мест | - | 10 | 10 |
| 3.1.2 | общеобразовательная школа | мест | - | 35 | 35 |
| 3.1.3 | межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | - | - | - |
| 3.1.4 | внешкольные учреждения | мест | - | - | - |
| 3.2 | учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты | место (с 60 лет) | - | - | - |
| 3.2.2 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | место (с 18 лет) | - | - | - |
| 3.2.3 | Детские дома-интернаты | место (от 4 до 17 лет) | - | - | - |
| 3.2.4 | Психоневрологические интернаты | место (с 18 лет) | - | - | - |
| 3.2.5 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место (с 60 лет) | - | - | - |
| 3.2.6 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | место | - | - | - |
| 3.2.7 | Реабилитационный центр | объект | - | - | - |
| 3.2.8 | Поликлиника | посещений в смену | - | - | - |
| 3.2.9 | фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.10 | Станция (подстанция) скорой мед.помощи | автомобиль | - | - | - |
| 3.2.11 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | автомобиль | - | - | - |
| 3.2.12 | аптеки | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 3.2.13 | молочная кухня (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | - | - | - |
| 3.2.14 | раздаточный пункт молочной кухни | кв.м / реб. до года | - | - | - |
| 3.2.15 | Институты культового назначения | приходской храм (мечеть) | - | - | - |
| 3.2.16 | санатории | место | - | - | - |
| 3.2.17 | туристская база | место | - | - | - |
| 3.3 | физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Территории плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки | га | - | - | 0,4 |
| 3.3.2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м | - | - | - |
| 3.3.3 | Спортивный зал общего пользования | кв.м площади пола | - | - | - |
| 3.3.4 | Бассейн | кв.м зеркала воды | - | - | - |
| 3.4 | учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 3.4.1 | клубы | место | н/д | 215 | 215 |
| 3.4.2 | сельские массовые библиотеки | тыс.ед.хранения читательс.место | - | - | - |
| 3.5 | предприятия торговли, общественного питания и бытового облуживания |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Магазины, в том числе: | кв.м торговой площади | 4,5 | 224,5 | 224,5 |
| 3.5.2 | - продовольственных товаров | кв.м торговой площади | 4,5 | 74,5 | 74,5 |
| 3.5.3 | - непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | - | 150 | 150 |
| 3.5.4 | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 3.5.5 | Предприятия общественного питания | место | - | 30 | 30 |
| 3.5.6 | Магазины кулинарии | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 3.5.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 3 | 3 |
| 3.5.8 | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | объект | - | - | - |
| 3.5.9 | Прачечные | кг белья в смену | - | - | - |
| 3.5.10 | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | - |
| 3.5.11 | Бани | место | - | - | - |
| 3.6 | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Отделение связи | объект | - | - | - |
| 3.6.2 | Отделение банка | оп. касса | - | - | - |
| 3.6.3 | Отделения и филиалы сберегательного банка | оп. касса | - | - | - |
| 3.6.4 | Районные (городские народные суды) | судья | - | - | - |
| 3.6.5 | Юридические консультации | юрист | - | - | - |
| 3.6.6 | Нотариальная контора | нотариус | - | - | - |
| 3.7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 3.7.1 | предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 3 | 3 |
| 3.7.1 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |
| 3.7.2 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | - | - |
| 3.7.3 | Гостиницы | место | - | - | - |
| 3.7.4 | Общественные уборные | прибор | - | - | - |
| 3.7.5 | Бюро похоронного обслуживания | объект | - | - | - |
| 3.7.6 | Кладбище традиционного захоронения | га | - | - | - |
| 3.7.9 | юридическая консультация | юрист | - | - | - |
| 3.7.10 | нотариальная контора | нотариус | - | - | - |
| 4. | д.Зирка |  |  |  |  |
| 4.1 | учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 4.1.1 | дошкольное образовательное учреждение | мест | - | - | - |
| 4.1.2 | общеобразовательная школа | мест | - | - | - |
| 4.1.3 | межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | - | - | - |
| 4.1.4 | внешкольные учреждения | мест | - | - | - |
| 4.2 | учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты | место (с 60 лет) | - | - | - |
| 4.2.2 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | место (с 18 лет) | - | - | - |
| 4.2.3 | Детские дома-интернаты | место (от 4 до 17 лет) | - | - | - |
| 4.2.4 | Психоневрологические интернаты | место (с 18 лет) | - | - | - |
| 4.2.5 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место (с 60 лет) | - | - | - |
| 4.2.6 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | место | - | - | - |
| 4.2.7 | Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода) | койка | - | - | - |
| 4.2.8 | Поликлиника | посещений в смену | - | - | - |
| 4.2.9 | фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | - | - |
| 4.2.10 | Станция (подстанция) скорой мед.помощи | автомобиль | - | - | - |
| 4.2.11 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | автомобиль | - | - | - |
| 4.2.12 | аптеки | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 4.2.13 | молочная кухня (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | - | - | - |
| 4.2.14 | раздаточный пункт молочной кухни | кв.м / реб. до года | - | - | - |
| 4.2.15 | Институты культового назначения | приходской храм (мечеть) | - | - | - |
| 4.2.16 | санатории | место | - | - | - |
| 4.2.17 | туристская база | место | - | - | - |
| 4.3 | физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Территории плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки | га | - | - | - |
| 4.3.2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м | - | - | - |
| 4.3.3 | Спортивный зал общего пользования | кв.м площади пола | - | - | - |
| 4.3.4 | Бассейн | кв.м зеркала воды | - | - | - |
| 4.4 | учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 4.4.1 | клубы | место | - | - | - |
| 4.4.2 | сельские массовые библиотеки | тыс.ед.хранения читательс.место | - | - | - |
| 4.5 | предприятия торговли, общественного питания и бытового облуживания |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, в том числе: | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 4.5.2 | - продовольственных товаров | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 4.5.3 | - непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 4.5.4 | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 4.5.5 | Предприятия общественного питания | место | - | - | - |
| 4.5.6 | Магазины кулинарии | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 4.5.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - | - |
| 4.5.8 | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | объект | - | - | - |
| 4.5.9 | Прачечные | кг белья в смену | - | - | - |
| 4.5.10 | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | - |
| 4.5.11 | Бани | место | - | - | - |
| 4.6 | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Отделение связи | объект | - | - | - |
| 4.6.2 | Отделение банка | оп. касса | - | - | - |
| 4.6.3 | Отделения и филиалы сберегательного банка | оп. касса | - | - | - |
| 4.6.4 | Районные (городские народные суды) | судья | - | - | - |
| 4.6.5 | Юридические консультации | юрист | - | - | - |
| 4.6.6 | Нотариальная контора | нотариус | - | - | - |
| 4.7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 4.7.1 | предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - | - |
| 4.7.1 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |
| 4.7.2 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | - | - |
| 4.7.3 | Гостиницы | место | - | - | - |
| 4.7.4 | Общественные уборные | прибор | - | - | - |
| 4.7.5 | Бюро похоронного обслуживания | объект | - | - | - |
| 4.7.6 | Кладбище традиционного захоронения | га | - | - | - |
| 4.7.9 | юридическая консультация | юрист | - | - | - |
| 4.7.10 | нотариальная контора | нотариус | - | - | - |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |  |
| 1 | СП Максимовский сельсовет |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  |  |  |
| 1.2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - всего | км | 18,62 | 23,78 | 29,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | поселковых дорог | км |  |  |  |
| 1.2.2 | - главных улиц | км | 8,4 | 8,68 | 9,56 |
| 1.2.3 | - основных улиц в жилой застройке | км | 3,98 | 6,3 | 7,36 |
| 1.2.4 | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 1,85 | 4,08 | 7,58 |
| 1.2.5 | - проездов | км | - | 0,32 | 0,32 |
| 1.2.6 | -хоз. проезд | км | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| 2 | с.Максимово |  |  |  |  |
| 2.1 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - всего | км | 12,99 | 16,38 | 19,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.2 | - главных улиц | км | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| 2.1.3 | - основных улиц в жилой застройке | км | 3,03 | 4,46 | 4,46 |
| 2.1.4 | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 1,63 | 3,35 | 5,98 |
| 2.1.5 | - проездов | км | - | 0,32 | 0,32 |
| 2.1.6 | -хоз. проезд | км | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 3 | д.Верхняя Барабановка |  |  |  |  |
| 3.1 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - всего | км | 4,42 | 6,19 | 8,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.2 | - главных улиц | км | 1,37 | 1,66 | 2,53 |
| 3.1.3 | - основных улиц в жилой застройке | км | 0,95 | 1,84 | 2,89 |
| 3.1.4 | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 0,23 | 0,83 | 1,6 |
| 3.1.5 | - проездов | км | - | - | - |
| 3.1.6 | -хоз. проезд | км | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 4 | д.Зирка |  |  |  |  |
| 4.1 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - всего | км | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.2 | - главных улиц | км | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 4.1.3 | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - | - |
| 4.1.4 | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - | - |
| 4.1.5 | - проездов | км | - | - | - |
| 4.1.6 | -хоз. проезд | км | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.2. | водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 0,232 | 0,336 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 0,193 | 0,280 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 0,039 | 0,056 |
| 1.3 | вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 1.4 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 0,4 | 0,4 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 0,4 | 0,4 |
| 1.5 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | н/д | 160 | 160 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | н/д | 160 | 160 |
| 1.6 | протяженность сетей водоснабжения | км | 0,66 | 17,16 | 22,59 |
| 2. | общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1 | общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 0,213 | 0,308 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 0,194 | 0,280 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 0,019 | 0,028 |
| 2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 0,4 | 0,4 |
| 2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | 16,51 | 21,93 |
| 3. | электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт.ч./в год | н/д | 1,15 | 1,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт.ч./в год | н/д | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч./в год | н/д | 1,15 | 1,17 |
| 3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | н/д | 950 | 950 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | н/д | 950 | 950 |
| 3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 3.4 | протяженность сетей 110кВ | км | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 3.5 | протяженность сетей 10кВ | км | 3,49 | 5,79 | 9,69 |
| 3.6 | протяженность сетей 0,4кВ | км | 12,75 | 17,59 | 23,02 |
| 4. | газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный вес газа в топливном балансе | % | - | - | - |
| 4.2. | потребление газа - всего | млн. куб. м/год | н/д | 0,3025 | 0,4370 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | н/д | 0,3025 | 0,4370 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | н/д | - | - |
| 4.3. | источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - | - |
| 4.4. | протяженность сетей | км | 21,72 | 41,54 | 46,97 |
| 5. | теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | потребление тепла – всего | Гкал/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - | - |
| 5.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - | - |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, ACT) | Гкал/час |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/час |  |  |  |
| 5.3. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 5.4. | протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6. | связь |  |  |  |  |
| 6.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - |  | - |
| 6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - | - |
| 6.3 | протяженность сетей связи | км | 15,84 | 15,84 | 15,84 |
| 6.4 | протяженность сетей ВОЛП | км | - | 4,18 | 4,18 |

Приложение А

Схема границ сельского поселения Максимовский сельсовет

Площадь: 9534,01 га

Система координат МСК02

Список координат границы

№	X	Y

1	817054,2100	1317910,7500

2	817058,9300	1318145,9500

3	817806,1600	1318137,3100

4	819424,5300	1317795,3100

5	819458,8800	1317788,2100

6	819537,7600	1317767,8700

7	819565,6200	1317758,5300

8	820153,0100	1317560,7000

9	820256,2000	1317539,9700

10	820269,0600	1317537,1100

11	820282,0800	1317535,0500

12	820295,2100	1317533,8200

13	820308,3800	1317533,4200

14	820321,5500	1317533,8500

15	820334,6700	1317535,1000

16	820347,6900	1317537,1700

17	820360,5500	1317540,0600

18	820373,2000	1317543,7400

19	820385,6000	1317548,2200

20	820397,6900	1317553,4600

21	820397,8900	1317553,4900

22	820398,0700	1317553,5600

23	820398,2500	1317553,6400

24	820398,4200	1317553,7600

25	820398,5300	1317553,8600

26	820670,6300	1317686,5600

27	820684,0900	1317691,0600

28	820697,8200	1317694,7100

29	820711,7400	1317697,4900

30	820725,8100	1317699,3900

31	820739,9700	1317700,4100

32	820754,1700	1317700,5300

33	820768,3400	1317699,7600

34	820782,4400	1317698,1000

35	820796,4100	1317695,5600

36	820797,2000	1317695,5900

37	820797,9800	1317695,5700

38	820798,7600	1317695,5100

39	820799,5400	1317695,3900

40	820800,3000	1317695,2300

41	820801,0600	1317695,0100

42	820801,8000	1317694,7500

43	820802,5200	1317694,4500

44	820803,2300	1317694,1000

45	820803,4100	1317694,0300

46	820803,5700	1317693,9100

47	820803,5800	1317693,9000

48	821723,1800	1317435,3300

49	821799,3400	1317435,6300

50	821806,9800	1317439,1000

51	821919,7700	1317478,7700

52	821943,6800	1317487,4900

53	821988,2600	1317522,8600

54	822182,6200	1317838,1800

55	822362,3000	1318346,0600

56	822388,9500	1318431,6000

57	822454,5900	1318622,0600

58	822940,9800	1320082,3400

59	823040,3400	1320125,7900

60	823173,6900	1320163,8900

61	823187,0000	1320184,8300

62	823198,4100	1320203,8700

63	823343,1800	1320203,8700

64	823501,2700	1320196,2600

65	823560,2900	1320287,6800

66	823667,6900	1320326,2600

67	823435,6800	1320626,2400

68	822928,0800	1321281,1700

69	822916,8500	1321297,4400

70	822906,6600	1321314,3900

71	822897,5600	1321331,9400

72	822889,5800	1321350,0300

73	822882,7500	1321368,5800

74	822877,0900	1321387,5300

75	822872,6400	1321406,7900

76	822869,4100	1321426,3000

77	822867,4100	1321445,9700

78	822866,6400	1321465,7200

79	822867,1200	1321485,4900

80	822868,8400	1321505,1800

81	822871,7900	1321524,7300

82	822875,9700	1321544,0600

83	822881,3500	1321563,0900

84	822887,9100	1321581,7400

85	822895,6300	1321599,9400

86	822904,4800	1321617,6200

87	822914,4200	1321634,7100

88	822925,4200	1321651,1400

89	822925,4400	1321651,3400

90	822925,5100	1321651,5200

91	822925,6300	1321651,6900

92	822925,7800	1321651,8100

93	822925,9600	1321651,9000

94	823333,0600	1322390,1900

95	823338,2600	1322411,2700

96	823342,1300	1322432,6300

97	823344,6500	1322454,1900

98	823345,8100	1322475,8700

99	823345,6100	1322497,5700

100	823344,0500	1322519,2300

101	823341,1200	1322540,7400

102	823336,8600	1322562,0200

103	823331,2600	1322583,0000

104	823324,3600	1322603,5800

105	823324,2400	1322605,2900

106	823324,0100	1322606,9800

107	823323,6700	1322608,6600

108	823323,2300	1322610,3200

109	823322,6900	1322611,9400

110	823322,0400	1322613,5300

111	823321,3000	1322615,0700

112	823320,4600	1322616,5600

113	823319,5300	1322618,0000

114	823318,5100	1322619,3800

115	823318,4300	1322619,5600

116	823318,3400	1322619,7400

117	823318,2300	1322619,9000

118	823318,1000	1322620,0600

119	823317,9700	1322620,2000

120	823317,8100	1322620,3300

121	823317,6500	1322620,4400

122	823317,5900	1322620,4800

123	822984,5300	1322970,8800

124	822929,0400	1323028,7400

125	822159,0800	1323892,9800

126	822120,5200	1323936,0000

127	822068,3700	1323996,3000

128	822054,4900	1324013,8600

129	822074,6600	1324028,1600

130	822242,8600	1324155,3800

131	822456,2800	1324341,1200

132	822464,9100	1324354,0200

133	822615,3200	1324344,2100

134	823044,2600	1324556,4400

135	823285,7300	1324838,0700

136	823346,6300	1324981,8700

137	823495,6700	1325078,3700

138	823524,9100	1325112,1400

139	823652,8800	1325271,1800

140	823888,9500	1325661,3200

141	823953,2900	1325700,4200

142	823975,2900	1325702,0000

143	824030,6200	1325742,9900

144	824027,2500	1325751,7100

145	823973,3300	1325839,9200

146	823972,1400	1325844,8800

147	824005,3400	1325935,1000

148	824027,7100	1326042,1400

149	824115,2900	1326416,8300

150	824252,8600	1326562,7900

151	824338,0800	1325583,6100

152	824404,3000	1325514,7500

153	824724,5100	1325565,8200

154	825328,3700	1325338,2800

155	825487,1600	1325212,2000

156	826557,1200	1324241,1200

157	826701,6600	1324118,2000

158	827050,5300	1323818,7000

159	827144,3400	1323718,3200

160	826486,4500	1322875,5300

161	826110,6400	1322194,7100

162	825958,3400	1321794,9200

163	825968,6200	1321504,7300

164	826096,4000	1321242,4500

165	826112,2700	1321217,6700

166	826349,7000	1321333,1100

167	826989,5000	1320941,1900

168	827012,7300	1320924,3000

169	827366,8200	1320845,5800

170	827399,8500	1320814,0300

171	827649,3600	1320621,9800

172	827681,5300	1320614,4400

173	827929,4600	1320583,7000

174	828275,2800	1320573,8200

175	828418,2900	1320416,9400

176	828886,6000	1320354,9300

177	829043,6600	1320246,4700

178	829131,5200	1319915,3400

179	829373,0400	1319683,2300

180	829551,4800	1319579,8500

181	829701,2400	1319455,6700

182	830011,6500	1319436,4000

183	830318,9400	1319147,7200

184	830567,3800	1318981,1300

185	830677,8000	1318920,2100

186	830778,5400	1318913,5200

187	830939,0400	1318616,8200

188	831150,6300	1318586,0100

189	831267,3600	1318417,0000

190	831692,0400	1318429,6700

191	831920,6800	1318780,5500

192	832119,8200	1319082,6400

193	832229,3800	1319157,2300

194	832269,3600	1319177,2200

195	832378,8200	1319182,9400

196	832447,3600	1319180,0800

197	832566,3500	1319182,9400

198	832656,7800	1319199,1200

199	832780,4600	1319205,3600

200	834666,4400	1319750,7400

201	834672,0600	1319750,7000

202	834714,2400	1319712,3700

203	834664,0600	1319372,1800

204	834753,3400	1319062,1800

205	834604,5300	1318608,3400

206	834552,4500	1318515,3400

207	834285,0000	1318387,2200

208	834211,7200	1318118,8500

209	834370,1700	1318054,7400

210	834401,6200	1318048,4500

211	834561,3600	1317913,8600

212	834674,5700	1317799,4100

213	834702,6300	1317704,6200

214	834799,0900	1317589,3400

215	834875,8200	1317496,2600

216	834900,9800	1317479,9000

217	834990,2900	1317259,7900

218	835043,1200	1316927,7300

219	834986,5100	1316595,6500

220	834924,8700	1316391,8900

221	834956,3200	1316346,6100

222	834965,1300	1316155,4100

223	835011,6700	1316000,6900

224	834957,5800	1315815,7900

225	835048,1500	1315399,4400

226	835427,2300	1315008,9900

227	835546,4400	1314787,3400

228	835610,2500	1314758,7800

229	835690,8500	1314555,6200

230	835692,5300	1314345,7300

231	835810,0700	1314250,0200

232	836148,8500	1314075,9700

233	836598,2300	1314049,8400

234	836689,6700	1313574,3400

235	836722,8800	1313455,9000

236	836725,6100	1313447,2000

237	836712,7100	1313443,6200

238	836661,1000	1313432,0500

239	835763,7200	1313180,0800

240	834994,4400	1312937,0100

241	834897,5100	1312905,5400

242	834826,0500	1312883,5200

243	834056,6800	1313375,3000

244	834027,1000	1313374,0300

245	834010,5900	1313373,3800

246	833999,6700	1313369,6000

247	833991,3400	1313370,9900

248	833980,6300	1313376,1400

249	833985,9800	1313391,5800

250	833984,6800	1313400,2400

251	833915,1300	1313682,7700

252	833790,5500	1313870,2100

253	833738,6400	1313938,5700

254	833642,2500	1313942,4200

255	833377,6500	1314088,9900

256	833345,6600	1314044,8800

257	833252,7000	1314104,9800

258	833162,7700	1314143,4600

259	833010,9700	1314216,7600

260	832922,0900	1314203,8700

261	832685,2900	1314352,4300

262	832383,6900	1314571,3700

263	832245,1800	1314636,1500

264	832101,7500	1314616,9000

265	832043,3900	1314660,1300

266	831926,8600	1314798,4800

267	831673,9300	1314880,3000

268	831620,7600	1314887,4800

269	831569,7300	1314810,7000

270	831369,1200	1314936,9400

271	831252,1400	1315010,3600

272	831116,6200	1315054,0000

273	831116,8400	1315140,5900

274	831102,4600	1315218,1200

275	831021,7200	1315353,3100

276	830847,9100	1315403,9000

277	830719,3200	1315439,2900

278	830539,2000	1315421,2000

279	830330,0000	1315452,5400

280	830313,2700	1315449,3900

281	830131,6100	1315492,1300

282	830101,5600	1315490,1300

283	830019,4100	1315436,7000

284	829831,7300	1315495,4700

285	829624,3700	1315548,9000

286	829544,2300	1315508,8300

287	829171,6900	1315313,6300

288	829020,6300	1315313,8100

289	828980,5600	1315321,8200

290	828788,5500	1315310,2800

291	828709,4100	1315202,2900

292	828595,2000	1315162,8800

293	828438,2500	1315247,7000

294	828167,1000	1315138,1600

295	827935,0200	1314965,8600

296	827715,3000	1314977,8900

297	827701,9400	1314969,8700

298	827688,5800	1314969,8700

299	827331,6100	1314830,6200

300	827327,6000	1314830,2900

301	827321,0100	1314825,5800

302	827328,5500	1314804,8500

303	827433,4600	1314442,5900

304	827434,0200	1314433,0900

305	827433,4600	1314423,3900

306	827307,1200	1313952,4600

307	827067,9700	1313679,7300

308	826727,8100	1313301,3400

309	826491,9900	1313567,0100

310	826261,7000	1313865,9500

311	826239,8700	1313886,9800

312	825991,6800	1314083,3300

313	825450,3200	1314582,3400

314	825447,5600	1314587,9700

315	825417,8700	1314641,3900

316	825381,0700	1314677,2100

317	825341,8000	1314669,8700

318	825151,9200	1314543,9500

319	825112,0900	1314536,4000

320	824522,2700	1314628,9000

321	824082,9300	1314909,2800

322	824070,1300	1314919,5000

323	823891,0300	1314974,5800

324	823969,4300	1315198,8600

325	823969,1800	1315292,9600

326	823963,4300	1315332,9200

327	823961,8300	1315347,4300

328	823958,7000	1315351,3500

329	823956,0300	1315377,5800

330	823930,3400	1315407,7400

331	823860,3800	1315378,6100

332	823747,1400	1315350,7700

333	823604,2500	1315437,9000

334	823517,0900	1315419,3300

335	823449,2200	1315375,7400

336	823299,7800	1315417,2300

337	823158,6700	1315442,4900

338	823024,3100	1315397,1800

339	822933,5700	1315468,6200

340	822823,3600	1315466,9400

341	822791,4000	1315437,9000

342	822704,1200	1315462,7100

343	822450,6100	1315572,9300

344	821969,4900	1315888,1600

345	821589,3600	1315947,5700

346	821496,4900	1316000,0500

347	821478,0800	1316005,2300

348	821471,0400	1316016,7000

349	821450,3200	1316032,2600

350	821430,3300	1316036,6900

351	821220,9400	1316062,0200

352	821089,4700	1316073,0700

353	820977,1000	1316057,3400

354	820871,5400	1315963,9200

355	820830,4300	1315964,8500

356	820612,7500	1315990,0800

357	820523,0600	1316017,1700

358	820229,7100	1315955,5000

359	819961,5900	1316013,4400

360	819797,1600	1316098,4500

361	819632,0300	1316308,8800

362	819509,1800	1316315,4200

363	819389,6000	1316268,7200

364	819343,8200	1316238,8200

365	819331,6800	1316241,6200

366	819266,2800	1316250,0300

367	819078,5000	1316356,5300

368	819058,8800	1316358,4000

369	818825,7900	1316468,1800

370	818766,9300	1316573,7400

371	818517,4900	1316885,7800

372	818499,7400	1316886,7200

373	818158,3900	1316770,0500

374	818060,5300	1316788,0300

375	817832,5700	1316895,4700

376	817784,5800	1316931,8200

377	817779,9600	1316932,9300

378	817775,2800	1316933,7500

379	817770,5600	1316934,2700

380	817765,8200	1316934,4900

381	817761,0700	1316934,4200

382	817756,3300	1316934,0500

383	817751,6300	1316933,3800

384	817746,9800	1316932,4200

385	817742,3900	1316931,1600

386	817737,9000	1316929,6300

387	817737,7500	1316929,5700

388	817732,1400	1316907,1500

389	817525,2100	1316852,5000

390	817511,2000	1316861,8400

391	817315,9400	1317050,5600

392	817295,3900	1317057,0900

393	817288,8500	1317059,9000

394	817088,9200	1317295,3300

395	817071,6100	1317301,7900

396	817070,1400	1317351,0600

1	817054,2100	1317910,7500

Приложение Б

Схема границ с.Максимово

Площадь: 146,38 га

Список координат границы

Система координат МСК02

№	X	Y

1	826541,4842	1317922,9993

2	826546,5300	1317926,0300

3	826560,9400	1317930,4200

4	826577,2300	1317930,4200

5	826590,3900	1317927,9200

6	826605,4300	1317923,5200

7	826619,2100	1317927,2800

8	826637,3800	1317930,4200

9	826653,6700	1317927,2800

10	826662,1300	1317924,7800

11	826679,0500	1317924,1600

12	826687,8200	1317924,1600

13	826698,3800	1317921,7000

14	826710,2200	1317918,7400

15	826719,8400	1317917,6200

16	826734,1900	1317915,3800

17	826746,0900	1317914,7500

18	826762,4100	1317908,3700

19	826778,3300	1317903,1800

20	826790,5800	1317899,7100

21	826809,3800	1317889,7000

22	826833,4800	1317878,0200

23	826851,3500	1317871,5200

24	826864,5100	1317864,6200

25	826893,8100	1317844,7000

26	826911,2000	1317835,4600

27	826930,3000	1317828,9100

28	826942,2100	1317828,9100

29	826952,8600	1317828,9100

30	826962,8800	1317826,4200

31	826979,8000	1317801,3400

32	826993,5800	1317786,9400

33	826996,0900	1317776,9100

34	827002,3600	1317763,7600

35	827011,1300	1317757,4900

36	827024,2900	1317754,3500

37	827030,5500	1317751,8600

38	827037,4400	1317748,1000

39	827041,8300	1317743,7000

40	827041,8300	1317734,9300

41	827041,8300	1317725,5400

42	827041,8300	1317721,1500

43	827051,8600	1317702,3500

44	827056,8700	1317688,8800

45	827059,0600	1317683,5500

46	827059,3700	1317675,7300

47	827060,3100	1317667,5800

48	827062,1900	1317660,3700

49	827062,8200	1317652,5400

50	827065,6400	1317645,0200

51	827067,2100	1317638,7500

52	827070,9700	1317630,6100

53	827070,9700	1317625,9000

54	827080,0500	1317610,2400

55	827090,3900	1317600,8500

56	827101,6700	1317589,5700

57	827117,3300	1317576,1000

58	827066,8100	1317539,1700

59	827050,0500	1317526,6700

60	827043,3000	1317522,8000

61	827018,6500	1317503,7300

62	827011,1500	1317497,5000

63	826978,8100	1317474,1900

64	826919,1800	1317430,7200

65	826899,0300	1317415,7400

66	826851,5100	1317380,4500

67	826819,1300	1317356,5000

68	826769,5300	1317319,6600

69	826753,6800	1317307,8900

70	826744,4249	1317301,0593

71	826432,3601	1316595,4412

72	826365,2800	1316665,4200

73	826345,3290	1316682,9872

74	826226,9582	1316763,1361

75	825967,3087	1316446,5819

76	825089,0575	1317166,9562

77	825291,1400	1317260,1800

78	825292,6200	1317274,1000

79	825302,0200	1317317,1700

80	825314,6600	1317365,5400

81	825324,8800	1317404,5300

82	825334,3000	1317443,8200

83	825348,0700	1317497,1500

84	825362,8800	1317554,0600

85	825368,1200	1317577,0400

86	825380,3400	1317625,1200

87	825394,9300	1317687,0100

88	825402,4700	1317721,3400

89	825409,6100	1317748,9300

90	825413,0800	1317770,3500

91	825415,4700	1317803,3900

92	825416,1600	1317831,7800

93	825414,8000	1317877,9500

94	825420,4300	1317881,0900

95	825428,8600	1317887,9200

96	825437,8900	1317895,9700

97	825456,4900	1317914,8200

98	825477,5300	1317934,2600

99	825506,6000	1317960,8500

100	825536,4600	1317987,7400

101	825550,9600	1318002,0200

102	825593,6100	1318039,5400

103	825634,7300	1318076,4200

104	825663,3100	1318099,2800

105	825789,1214	1318212,2055

106	826027,5000	1318304,0000

107	826042,3800	1318314,5000

108	826280,8362	1318536,6309

1	826541,4842	1317922,9993

Приложение В

Схема границ д.Верхняя Барабановка

Площадь: 43,4 га

Список координат границы

Система координат МСК02

№	X	Y

1	831527,4300	1317171,6500

2	830785,1359	1316775,4404

3	830750,7000	1316843,5200

4	831129,7023	1317557,7923

5	831261,6900	1317653,4100

6	831268,4400	1317658,3000

7	831277,0300	1317660,7700

8	831286,8400	1317664,4500

9	831301,5600	1317675,4900

10	831319,9700	1317688,3700

11	831340,2100	1317692,6600

12	831353,7000	1317700,0200

13	831366,5800	1317718,4200

14	831378,8500	1317725,7800

15	831391,1200	1317730,0800

16	831398,4800	1317738,0500

17	831423,0100	1317763,8100

18	831443,2500	1317763,8100

19	831453,6800	1317759,5200

20	831468,4000	1317761,3600

21	831479,4400	1317762,5800

22	831491,1000	1317770,5600

23	831496,0100	1317786,5000

24	831502,1400	1317791,4100

25	831510,1100	1317793,2500

26	831519,3100	1317797,5500

27	831528,5100	1317804,2900

28	831532,1900	1317811,6500

29	831539,5600	1317814,1100

30	831553,0500	1317814,7200

31	831567,7700	1317821,4700

32	831575,7400	1317830,6700

33	831586,1700	1317844,1600

34	831592,3100	1317851,5200

35	831599,6700	1317860,7200

36	831610,1000	1317869,7600

37	831627,8800	1317880,3500

38	831638,3100	1317886,4800

39	831659,1600	1317899,3600

40	831683,3900	1317915,9200

41	831688,7600	1317918,0800

42	831693,3600	1317918,6900

43	831698,2700	1317919,9200

44	831704,4000	1317917,4600

45	831711,7600	1317915,0100

46	831717,9000	1317918,3800

47	831725,5600	1317924,5100

48	831729,8600	1317930,3400

49	831734,7600	1317933,7100

50	831744,5800	1317939,8600

51	831754,3900	1317942,3000

52	831764,2100	1317944,4500

53	831775,8600	1317947,2200

54	831782,9100	1317949,6600

55	831787,8200	1317950,5800

56	831791,5000	1317953,0400

57	831797,3300	1317953,3400

58	831800,7000	1317953,3400

59	831812,9700	1317967,7600

60	831815,7300	1317976,0300

61	831816,9600	1317980,6400

62	831824,6200	1317988,0000

63	831832,9000	1317994,4300

64	831836,2800	1317999,0400

65	831839,6500	1318004,2600

66	831845,4800	1318007,3300

67	831853,1500	1318007,3300

68	831858,9700	1318006,4000

69	831865,4100	1317997,2000

70	831870,3200	1317995,6600

71	831875,2300	1317991,6800

72	831884,1200	1317988,0000

73	831889,9500	1317989,2300

74	831900,3800	1317989,5400

75	831908,6600	1317988,6100

76	831918,1600	1317991,0700

77	831927,3600	1317992,9100

78	831936,5700	1317992,2900

79	831946,6900	1317990,1400

80	831949,4500	1317987,0700

81	831954,0500	1317975,1200

82	831956,8100	1317968,6700

83	831959,2600	1317968,3700

84	831965,7000	1317967,4600

85	831970,6100	1317960,1000

86	831975,2100	1317956,1000

87	831976,4400	1317951,8100

88	831988,7000	1317953,0400

89	831995,1400	1317957,3300

90	831995,4500	1317962,5400

91	831998,8200	1317967,4600

92	832002,2000	1317969,3000

93	832005,2600	1317967,7600

94	832006,8000	1317967,4600

95	832012,3200	1317969,9000

96	832012,9300	1317976,3500

97	832013,2400	1317980,6400

98	832018,7600	1317985,5500

99	832020,2900	1317988,9100

100	832020,2900	1317992,9100

101	832018,4500	1317998,4300

102	832020,9100	1318005,4900

103	832024,5900	1318007,9400

104	832027,9600	1318007,6300

105	832031,3300	1318007,0100

106	832039,9200	1318010,6900

107	832043,9100	1318012,5300

108	832048,5100	1318014,6900

109	832053,1100	1318018,9800

110	832056,7900	1318022,3500

111	832060,1600	1318026,3400

112	832064,7600	1318032,7700

113	832068,1400	1318035,8400

114	832072,4300	1318035,8400

115	832077,9500	1318033,7000

116	832082,8600	1318036,7700

117	832086,8400	1318040,1400

118	832093,5900	1318043,2000

119	832096,3500	1318043,2000

120	832100,9500	1318045,9700

121	832104,0200	1318049,3400

122	832115,9800	1318056,3800

123	832120,5800	1318063,1400

124	832121,8100	1318072,0300

125	832124,5700	1318079,3900

126	832133,6000	1318088,0600

127	832138,9800	1318099,0200

128	832145,1100	1318103,3100

129	832154,9300	1318106,0800

130	832164,1300	1318112,5100

131	832173,3300	1318115,5800

132	832179,1600	1318115,2800

133	832188,0500	1318119,5700

134	832192,6500	1318119,5700

135	832198,4600	1318121,0900

136	832204,2100	1318122,0500

137	832213,5100	1318124,4800

138	832220,2500	1318124,1800

139	832238,0400	1318127,2300

140	832245,4000	1318127,2300

141	832259,7400	1318128,2700

142	832272,7000	1318132,7500

143	832280,0600	1318132,4500

144	832294,9300	1318135,2200

145	832310,7300	1318138,5800

146	832334,6500	1318148,1000

147	832345,3800	1318158,2100

148	832355,2000	1318164,0300

149	832366,8500	1318170,4800

150	832378,2000	1318177,2300

151	832383,7200	1318183,6600

152	832388,9300	1318190,7200

153	832395,6800	1318195,0100

154	832403,6500	1318197,7800

155	832410,0900	1318197,7800

156	832413,7800	1318199,0100

157	832424,8200	1318211,8900

158	832430,3400	1318214,3400

159	832438,0000	1318221,3900

160	832443,5200	1318221,3900

161	832451,5000	1318223,2300

162	832455,7900	1318225,9800

163	832461,9300	1318229,3600

164	832464,9900	1318229,9800

165	832468,0600	1318232,7400

166	832472,6600	1318235,5000

167	832478,1800	1318235,1800

168	832486,4600	1318236,4200

169	832491,0600	1318240,4000

170	832497,5000	1318241,0200

171	832505,1700	1318240,4000

172	832512,2200	1318237,0200

173	832527,5600	1318243,4700

174	832529,7000	1318247,1500

175	832537,6800	1318249,3000

176	832542,2800	1318249,3000

177	832555,4700	1318245,9200

178	832559,4500	1318247,1500

179	832564,3600	1318248,0800

180	832575,7100	1318246,8500

181	832583,9900	1318240,4000

182	832587,0600	1318238,8600

183	832591,0400	1318238,8600

184	832591,9600	1318240,4000

185	832594,7200	1318240,1000

186	832603,6200	1318231,2000

187	832603,9200	1318227,5200

188	832605,4600	1318224,1400

189	832608,5200	1318220,1600

190	832611,5900	1318215,8700

191	832614,0400	1318215,5700

192	832616,1900	1318217,7100

193	832622,6300	1318217,4100

194	832628,1500	1318217,1000

195	832632,1400	1318217,1000

196	832631,1700	1318209,3900

197	832635,7200	1318202,5300

198	832629,5600	1318156,9900

199	832631,9600	1318147,6600

200	832636,9800	1318141,6800

201	832647,0400	1318133,7800

202	832664,4100	1318120,5900

203	832674,0400	1318111,5700

204	832678,4500	1318106,6900

205	832680,7800	1318098,4600

206	832680,3900	1318092,2200

207	832666,8900	1318068,9000

208	832652,3600	1318043,5400

209	832646,6500	1318032,5000

210	832636,5300	1318017,0100

211	832631,5700	1318007,9800

212	832621,4500	1317990,4200

213	832611,4400	1317975,7300

214	832593,0700	1317946,9600

215	832581,0700	1317930,6600

216	832569,7300	1317918,0800

217	832541,6600	1317891,4200

218	832513,0500	1317865,6000

219	832474,3600	1317830,5800

220	832452,5700	1317809,5000

221	832424,0100	1317784,9100

222	832400,1300	1317768,4200

223	832382,6800	1317757,0600

224	832364,8600	1317747,2500

225	832338,1800	1317736,5100

226	832300,9100	1317723,0200

227	832284,6400	1317718,7200

228	832244,4800	1317712,5900

229	832183,0900	1317704,0000

230	832145,7300	1317698,4800

231	832131,9100	1317696,0300

232	832119,0500	1317692,3500

233	832104,5200	1317687,0100

234	832090,0400	1317679,3800

235	832080,1000	1317671,4900

236	832062,1500	1317654,3700

237	831733,7100	1317332,6700

1	831527,4300	1317171,6500

Приложение Г

Схема границ д.Зирка

Площадь: 33,73 га

Список координат границы

Система координат МСК02

№	X	Y

1	821956,3963	1315890,2064

2	821900,1381	1315898,9989

3	821594,2596	1315946,8042

4	821589,3789	1315947,5671

5	821589,3433	1315947,5794

6	821558,2816	1315965,1321

7	821496,4900	1316000,0500

8	821507,9300	1316060,5100

9	821514,6800	1316100,2100

10	821520,0900	1316124,7800

11	821525,6400	1316164,7500

12	821523,7900	1316171,0600

13	821519,7200	1316174,7500

14	821479,7100	1316179,2800

15	821420,2400	1316186,7800

16	821414,9200	1316191,4100

17	821411,3100	1316197,7000

18	821410,4500	1316204,6900

19	821417,7900	1316225,2200

20	821423,7400	1316240,9800

21	821433,3400	1316275,2500

22	821441,9400	1316326,5100

23	821454,0100	1316392,7000

24	821464,8000	1316443,8400

25	821477,9400	1316484,0000

26	821484,2800	1316491,9500

27	821494,4600	1316499,5500

28	821505,7400	1316505,1800

29	821515,9600	1316506,3700

30	821531,2900	1316506,3700

31	821540,9200	1316507,3900

32	821557,1000	1316515,9400

33	821562,1600	1316516,9300

34	821566,8200	1316516,8200

35	821572,5700	1316514,4500

36	821578,6300	1316510,2700

37	821588,1500	1316501,5400

38	821618,5400	1316491,4100

39	821653,5200	1316477,8900

40	821684,8000	1316449,9500

41	821695,5300	1316439,5800

42	821692,3800	1316430,8000

43	821690,5000	1316421,7800

44	821691,2900	1316416,1100

45	821695,5600	1316406,7800

46	821700,7100	1316401,4600

47	821720,1400	1316386,6600

48	821739,9500	1316376,6600

49	821768,2300	1316363,7300

50	821794,7300	1316345,9400

51	821816,4400	1316330,5100

52	821847,4100	1316314,3200

53	821858,9200	1316308,7700

54	821874,8000	1316301,4200

55	821889,1700	1316292,3400

56	821913,9100	1316276,2100

57	821951,8200	1316256,8500

58	821979,6500	1316243,3900

59	821987,5100	1316244,8600

60	821994,1600	1316247,0400

61	822000,7000	1316250,1300

62	822005,6600	1316251,7100

63	822017,3700	1316253,0100

64	822029,4000	1316252,8200

65	822052,0000	1316247,8400

66	822073,1300	1316239,7100

67	822088,1200	1316235,2500

68	822106,6700	1316230,8800

69	822128,8900	1316226,2100

70	822142,1900	1316224,6200

71	822160,6400	1316225,0200

72	822168,0900	1316226,3000

73	822180,0900	1316229,7800

74	822196,0700	1316236,2400

75	822208,9600	1316245,0600

76	822224,3400	1316256,3700

77	822237,6600	1316268,6400

78	822247,9600	1316280,3700

79	822261,6500	1316298,6400

80	822266,6100	1316307,7800

81	822268,8900	1316316,5000

82	822271,4700	1316326,4200

83	822274,0000	1316335,7000

84	822275,3900	1316342,8500

85	822276,6300	1316346,8600

86	822278,6200	1316349,4400

87	822281,2400	1316351,5700

88	822286,3000	1316353,9000

89	822289,6300	1316354,5000

90	822297,1200	1316354,3000

91	822301,0400	1316353,1200

92	822306,3600	1316349,9000

93	822313,5400	1316339,8600

94	822318,8100	1316330,2700

95	822326,9500	1316313,8700

96	822334,8500	1316300,3500

97	822342,2700	1316274,2700

98	822345,6200	1316250,9300

99	822347,1100	1316229,8600

100	822348,0700	1316210,7200

101	822347,3500	1316197,3100

102	822342,6800	1316177,3300

103	822337,1800	1316155,7800

104	822330,3600	1316141,7800

105	822319,2300	1316119,1500

106	822306,6200	1316098,6700

107	822294,4200	1316081,7900

108	822273,2700	1316059,0700

109	822251,8500	1316039,0400

110	822228,6900	1316017,3100

111	822208,1000	1316000,8300

112	822184,7800	1315982,0800

113	822161,4200	1315960,1000

114	822134,1400	1315936,6400

115	822115,9500	1315922,7500

116	822106,8500	1315917,7300

117	822086,5000	1315910,5400

118	822066,8800	1315903,1200

119	822041,0200	1315898,8200

120	822029,0600	1315904,5600

121	822021,1600	1315912,7000

122	822012,3000	1315924,1900

123	822003,9200	1315929,7000

124	821992,1900	1315932,8200

125	821985,9700	1315926,5900

126	821974,4800	1315917,4900

127	821968,5000	1315905,7600

128	821964,6700	1315897,3800

1	821956,3963	1315890,2064